Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Инженерно-строительный факультет

Кафедра строительные конструкции и материалы

Пояснительная записка к курсовому проекту

Дисциплина: Конструкции из дерева и пластмасс

Тема: Деревянное перекрытие одноэтажного промышленного здания

Выполнил студент гр.2013/2							В.В.Попко

Преподаватель									К.В.Семенов

"__"________2012г.

Санкт-Петербург

2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ЗДАНИЯ	3

1.1	Деревянные фермы	3

1.2	Назначение шага рам	4

1.3	Установка связей	5

2	РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ НАСТИЛА	6

2.1	Конструкция настила	6

2.2	Расчётная схема	7

2.3	Сбор нагрузок	8

2.4	Расчёт на прочность и жёсткость	9

3	РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СТРОПИЛ	12

3.1	Расчётная схема стропил	12

3.2	Сбор нагрузок	12

3.3	Расчёт на прочность и жёсткость	13

4	РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОГОНА	15

4.1	Конструкция прогона	15

4.2	Расчётная схема	15

4.3	Сбор нагрузок	15

4.4	Расчёт на прочность и жёсткость	16

5	РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ФЕРМЫ	19

5.1	Сбор нагрузок на ферму	19

5.2	Определение усилий в стержнях фермы	21

5.3	Подбор поперечных сечений стержней фермы	21

5.3.1	Подбор сечений стержней нижнего пояса.	21

5.3.2	Подбор сечений стержней верхнего пояса.	23

5.3.3	Подбор сечений сжатых раскосов	25

5.3.4	Подбор сечения стоек ферм	28

5.4	Расчёт и конструирование промежуточных узлов фермы	29

5.5	Расчёт и конструирование опорного узла	32

5.6	Расчёт и конструирование стыков поясов фермы, центральные узлы фермы.	38

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ЗДАНИЯ

Будем проектировать здание каркасного типа. Каркас здания состоит из поперечных рам, установленных вдоль здания с определенным шагом и объединённых между собой связей. Связи сообщают каркасу жёсткость (геометрическая неизменяемость).

Поперечная рама – основной элемент каркаса, состоит из двух колонн, установленных друг от друга на определенном расстоянии. Колонны жестко заделаны.

Покрытие состоит из силовой части (ригель) и гидроизоляции. Будем проектировать ригель в виде сквозной конструкции – фермы.

Деревянные фермы

Треугольная ферма:

d – размер панели фермы,

lзд- пролёт здания,

hф-  высота фермы.

d=16lзд=16∙12=2 м.

hф=15lзд=15∙12=2,4 м.

Составные части фермы:

- пояса: верхний и нижний;

- пояса соединительной решетки;

- раскосы (наклонные элементы), стойки (вертикальные элементы).

Стойка на оси симметрии называется центральной, на концах фермы опорные стойки (только у полигональных ферм).

Назначение шага рам

Так как кровля тёплая, то шаг должен быть в диапазоне 3,5÷5 м. Шаг рам a находится из уравнения

2∙0,8∙a+n-2∙a=L ,

a=Ln-0,4 .

где n – число шагов рам, L -  длина здания.

Пусть n=13, тогда

a=5213-0.4=5212.6=4,127 м,

0,8a=0,8∙4,127=3,3015 м.

Принимаем число шагов 13, а шаг рам a=4,127м.

Установка связей

Связь работает хорошо, если угол, показанный на рисунке, лежит в диапазоне 35÷55°.

- Вертикальные связи между фермами.

Объединяют центральные стойки соседних ферм (и опорные у полигональных). Устанавливаются в двух торцах здания, а далее через пролёт. На чертеже обозначены цифрой 1.

- Горизонтальные связи в плоскости верхних поясов ферм.

Объединяют верхние пояса соседних ферм, ставятся в двух торцах здания плюс правило 30 метров: расстояние между центрами соседних связей не может превышать 30 метров. На чертеже обозначены цифрой 2.

- Горизонтальные связи в плоскости нижних поясов ферм.

Ставятся в местах предыдущей группы связей, но в плоскости нижних поясов. На чертеже обозначены цифрой 3.

- Вертикальные связи между колоннами.

Объединяет соседние колонны. Ставятся в двух торцах здания плюс правило 30 метров. На чертеже обозначены цифрой 4.

РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ НАСТИЛА

Настил служит основанием под кровлю. Выполняется из досок. Настил бывает сплошной (под рулонную кровлю) и разрежённый (под дискретную кровлю).

Для обеспечения достаточной жёсткости каждая доска настила должна опираться, как минимум, на 3 опоры. Настил рассчитывают на прочность 
и жёсткость (прогиб). Доски настила работают на поперечный изгиб. Расчёт производится на 2 сочетания нагрузок:

1) собственный вес плюс вес снега на кровле;

2) собственный вес плюс вес человека.

Конструкция настила

Теплая кровля.

Разрез тёплой кровли (сверху):

- трёхслойный рубероидный ковёр для гидроизоляции;

- утеплитель (удерживает тепло, например, пенопласт с ρ=100 кг/м3, толщиной 5-8 см);

- пароизоляция (гидроизолирующий материал);

- рабочий настил (доски 25-40 мм) – основной несущий элемент;

- стропила;

- прогон;

- верхний пояс фермы.

Расчётная схема

Вырежем в настиле балку шириной 1 м (B=1 м), а длиной такой, чтобы она опиралась на 3 опоры (стропилины).

Назначим шаг стропил C. Шаг должен лежать в диапазоне
0,7 – 1,5 м (желательно 1 м). Величина шага С вычисляется по формуле

C=an ,

где n – количество стропил, n=4,5,6,7…  .

Пусть n=4, тогда

С=4,1274=1,031 м.

Принимаем шаг стропил C=1,031 м. Пролёты lн равны шагу стропил C.

- Первое сочетание нагрузок (собственный вес плюс снег).

|  | P, Pn q, qn | кг/м кг/м |
| --- | --- | --- |

q- расчётная погонная (на метр длины балки) нагрузка от собственного веса,

qn- нормативная погонная нагрузка от собственного веса,

P- расчётная погонная нагрузка от веса снега,

Pn- нормативная погонная нагрузка от веса снега.

- Второе сочетание нагрузок (собственный вес человека).

|  | Pч, Pчn q, qn | кг кг/м |
| --- | --- | --- |

q- расчётная погонная (на метр длины балки) нагрузка от собственного веса,

qn- нормативная погонная нагрузка от собственного веса,

Pч- расчётная нагрузка от веса человека с инструментами,

Pчn- нормативная нагрузка от веса человека с инструментами (100 кг),.

Сбор нагрузок

- Собственный вес.

| № | Элемент настила | gn, кг/м2 | γf | g, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трёхслойный рубероидный ковёр | 10 | 1,3 | 13 |
| 2 | Утеплитель, ρ=100 кг/м3, tn=5-8 см | 7 | 1,3 | 9,1 |
| 3 | Пароизоляция | 3 | 1,3 | 3,9 |
| 4 | Рабочий настил, tн=25 мм, ρ=500 кг/м3 | 12,5 | 1,1 | 13,8 |
|  |  | нормативная |  | расчётная |
|  | Сумма: | 32,5 |  | 39,8 |

gn- нормативная нагрузка от собственного веса на 1 м2 кровли,

γf- коэффициент надёжности по нагрузке,

g- расчётная нагрузка от собственного веса на 1 м2 кровли.

g=gn∙γf .

- Снег.

S0=0,7∙Cl∙Ct∙μ∙Sg,

S0- нормативная нагрузка от веса снега на 1 м2 в горизонтальной проекции кровли. Размерность кг/м2,

Cl- коэффициент, учитывающий сдув снега с поверхности кровли (Cl=1),

Ct- коэффициент, учитывающий выделение тепла через кровлю (Ct=1),

μ- коэффициент, учитывающий конфигурацию покрытия (μ=1),

Sg- вес снега на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, зависит от климатического района. Размерность кг/м2.

Климатический район – 4, следовательно, Sg=240 кг/м2.

S0=0,7∙1∙1∙1∙240=168 кг/м2.

- Погонные нагрузки.

q=g∙B=39,8∙1=39,8 кг/м,

qn=gn∙B=32,5∙1=32,5 кг/м,

Pn=Pn*∙B,

Pn*=S0∙cosα,

P=P*∙B,

P*=Pn*∙γf,

Pn*- нормативная нагрузка от веса снега с учётом уклона кровли к горизонту,

P*- расчётная нагрузка на 1 м2 от веса снега,

γf- коэффициент надёжности по нагрузке (γf=1,4).

Pn*=168∙cos21,8°=168∙0,928=155,904≈155,9 кг/м2,

P*=155,9∙1,4=218,2656≈218,27 кг/м2,

Pn=155,9∙1=155,9 кг/м,

P=218,27∙1=218,27 кг/м.

Расчёт на прочность и жёсткость

- Первое сочетание нагрузок.

А) Расчёт на прочность (первая группа предельных состояний).

Условие прочности:

σи≤MmaxW=Rи∙mв ,

σи- изгибающие напряжения балки настила,

M- внешний изгибающий момент,

W- момент сопротивления поперечного сечения,

Rи- расчётное сопротивление древесины изгибу (Rи=130 кг/см2),

mв- коэффициент, учитывающий влажность (mв=1,0).

W=B∙tн26=1∙0,02526=0,000104 м3≈10-4 м3,

Mmax=(q+P)lн28=(39,8+218,27)∙1,03128=34,289≈34,29 кг∙м,

σи=34,2910-4=34,29∙104 кг/м2,

Rи∙mв=130∙104∙1=130∙104 кг/м2,

34,29∙104кг/м2<130∙104кг/м2.

Прочность выполнена с запасом.

Б) Расчёт на жёсткость (вторая группа предельных состояний).

f≤fadm ,

f- прогиб а рассчитываемом элементе,

fadm- предельное значение прогиба, установленное нормами.

f=2,13∙(qn+Pn)∙lн4384∙E∙I ,

E- модуль Юнга материала элемента (109 Па),

I- момент инерции поперечного сечения,

I=B∙tн312=1∙0,025312=1,3∙10-6 м4 .

qn- нормативная погонная нагрузка от собственного веса,

Pn- нормативная погонная нагрузка от веса снега.

fadm=1150∙lн .

f=2,13∙(32,5+155,9)∙1,0314384∙109∙1,3∙10-6=9,1∙10-4м,

fadm=1150∙1,031=68,7∙10-4 м,

9,1∙10-4м<68,7∙10-4 м.

Жёсткость досок настила обеспечена с запасом.

- Второе сочетание нагрузок.

А) Расчёт на прочность (первая группа предельных состояний).

Условие прочности:

σи≤MmaxW=Rи∙mв ,

Mmax=0,07∙q∙lн2+2∙0,207∙Pч∙lн ,

Pч- расчётная нагрузка от веса человека с инструментами,

Pч=Pчн∙γf ,

Pчn- нормативная нагрузка от веса человека с инструментами (100 кг),

γf- коэффициент надёжности по нагрузке (γf=1,2),

Pч=100∙1,2=120 кг.

Mmax=0,07∙39,8∙1,0312+2∙0,207∙120∙1,031=54,181≈54,2 кг∙м ,

σи=54,210-4=54,2∙104 кг/м2,

Rи∙mв=130∙104∙1=130∙104 кг/м2,

54,2∙104кг/м2<130∙104кг/м2.

Прочность выполнена с запасом.

Б) Расчёт на жёсткость (вторая группа предельных состояний).

Проверку можно не проводить.

Принимаем доски настила толщиной 25 мм.

РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СТРОПИЛ

Стропила – брусы, которые устанавливаются поверх прогонов.

lоб- пролёт стропил.

lоб=dcosα=20,928=2,1551≈2,155 м .

Расчётная схема стропил

Стропила рассчитываются как однопролётная наклонная, свободнолежащая балка. Нагрузку, действующую на стропила, можно разложить на скатную и нормальную составляющие. При уклонах кровли более 30° скатную составляющую можно не учитывать (в данном проекте α=arctg 2,46=21,8°).

|  | P, Pn q, qn | кг/м кг/м |
| --- | --- | --- |

q- расчётная погонная нормальная нагрузка от собственного веса,

qn- нормативная погонная нормальная нагрузка от собственного веса,

P- расчётная погонная нормальная нагрузка от веса снега,

Pn- нормативная погонная нормальная нагрузка от веса снега.

Сбор нагрузок

- Собственный вес

Для определения нагрузки на элемент конструкции вводится понятие грузовой площади.

Грузовая площадь – фрагмент общей площади, с которого нагрузка действует только на выбранный элемент.

q=g∙C∙cosα+5 ,

qn=gn∙C∙cosα+5∙γf ,

q=39,8∙1,031∙0,928+5=43,079≈43,1 кг/м ,

qn=32,5∙1,031∙0,928+5∙1,4=38,084≈38,1 кг/м .

- Вес снега

P=P*∙C∙cosα ,

Pn=Pn*∙C∙cosα ,

P*- расчётная нагрузка на 1 м2 от веса снега,

Pn*- нормативная нагрузка от веса снега с учётом уклона кровли к горизонту,

P- расчётная погонная нормальная нагрузка от веса снега,

Pn- нормативная погонная нормальная нагрузка от веса снега.

P=218,27∙1,031∙0,928=208,833≈208,8 кг/м ,

Pn=155,9∙1,031∙0,928=149,16≈149,2 кг/м .

Расчёт на прочность и жёсткость

- Расчёт на прочность (первая группа предельных состояний).

Стропила работают на поперечный изгиб. Условие прочности:

σи≤MmaxW=Rи∙mв ,

σи- изгибающие напряжения,

M- внешний изгибающий момент,

W- момент сопротивления поперечного сечения,

Rи- расчётное сопротивление древесины изгибу (Rи=130 кг/см2),

mв- коэффициент, учитывающий влажность (mв=1,0).

Mmax=(q+P)∙lоб28=(43,1+208,8)∙2,15528=146,228≈146,2 кг∙м ,

Из сортамента на пиломатериалы выбираем сечение стропил:

- тип сечения – брусок;

- размеры 75х100 мм.

W=b∙h26=0,075∙0,126=12,5∙10-5м3 ,

σи=146,212,5∙10-5=116,96∙104 кг/м2 ,

Rи∙mв=130∙104∙1=130∙104 кг/м2,

116,96∙104кг/м2<130∙104кг/м2.

Прочность стропил обеспечена.

- Расчёт на жёсткость (вторая группа предельных состояний).

f≤fadm ,

f- прогиб а рассчитываемом элементе,

fadm- предельное значение прогиба, установленное нормами.

f=5∙(qn+Pn)∙lоб4384∙E∙I ,

E- модуль Юнга материала элемента (109 Па),

I- момент инерции поперечного сечения,

I=b∙h312=0,075∙0,1312=6,25∙10-6 м4 .

qn- нормативная погонная нормальная нагрузка от собственного веса,

Pn- нормативная погонная нормальная нагрузка от веса снега.

fadm=1200∙lоб .

f=5∙(38,1+149,2)∙2,1554384∙109∙6,25∙10-6=1,8∙10-3м,

fadm=1200∙2,155=0,010775≈1,07∙10-2 м,

1,8∙10-3м<1,07∙10-2 м.

Жёсткость стропил обеспечена.

Принимаем сечение стропил 75х100 мм

РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОГОНА

Конструкция прогона

Будем проектировать неразрезной прогон. Он является самым эффективным в статическом отношении: имеет прогибы в два раза меньше, чем у консольно-балочного прогона. Выполняется из двух рядов досок, поставленных на ребро и соединённых гвоздями с шагом 50 см. Поперечное сечение прогона – две доски.

Расчётная схема

Расчётная схема – многопролётная неразрезная балка.

|  | P, Pn q, qn | кг/м кг/м |
| --- | --- | --- |

q- расчётная погонная нормальная нагрузка от собственного веса,

qn- нормативная погонная нормальная нагрузка от собственного веса,

P- расчётная погонная нормальная нагрузка от веса снега,

Pn- нормативная погонная нормальная нагрузка от веса снега.

Сбор нагрузок

- Собственный вес

gn- нормативная нагрузка от собственного веса на 1 м2 кровли,

g- расчётная нагрузка от собственного веса на 1 м2 кровли.

q=g∙dcosα∙cosα+22,5∙γf=g∙d+22,5∙γf,

qn=gn∙dcosα∙cosα+22,5=gn∙d+22,5 .

γf- коэффициент надёжности по нагрузке (γf=1,1),

Каждый метр прогона весит 20-25 кг.

q=39,8∙2+22,5∙1,1=104,35≈104,4 кг/м ,

qn=32,5∙2+22,5=92,5 кг/м .

- Вес снега

P*- расчётная нагрузка на 1 м2 от веса снега,

Pn*- нормативная нагрузка от веса снега с учётом уклона кровли к горизонту,

P- расчётная погонная нормальная нагрузка от веса снега,

Pn- нормативная погонная нормальная нагрузка от веса снега.

P=P*∙dcosα∙cosα=P*∙d,

Pn= Pn*∙dcosα∙cosα=Pn*∙d,

P=218,27∙2=436,54≈436,5 кг/м ,

Pn=155,9∙2=311,8 кг/м .

Расчёт на прочность и жёсткость

- Расчёт на прочность (первая группа предельных состояний).

Условие прочности:

σи≤MmaxW=Rи∙mв ,

σи- изгибающие напряжения,

M- внешний изгибающий момент,

W- момент сопротивления поперечного сечения,

Rи- расчётное сопротивление древесины изгибу (Rи=130 кг/см2),

mв- коэффициент, учитывающий влажность (mв=1,0).

Mmax=(q+P)∙lпр212=(104,4+436,5)∙4,127212=767,723≈767,7 кг∙м ,

Из сортамента на пиломатериалы выбираем сечение доски: 60x175 мм.

W=2∙b∙h26=2∙0,06∙0,17526=6,12∙10-4м3 ,

σи=767,76,12∙10-4=125,4∙104 кг/м2 ,

Rи∙mв=130∙104∙1=130∙104 кг/м2,

125,4∙104кг/м2<130∙104кг/м2.

Прочность прогона обеспечена.

- Расчёт на жёсткость (вторая группа предельных состояний).

f≤fadm ,

f- прогиб а рассчитываемом элементе,

fadm- предельное значение прогиба, установленное нормами.

f=(qn+Pn)∙lпр4384∙E∙I ,

E- модуль Юнга материала элемента (109 Па),

I- момент инерции поперечного сечения,

I=2∙b∙h312=2∙0,06∙0,175312=5,35∙10-5 м4 .

fadm=1200∙lпр .

f=(92,5+311,8)∙4,1274384∙109∙5,35∙10-5=5,7∙10-3м,

fadm=1200∙4,127=0,020635≈20,6∙10-3 м,

5,7∙10-3м<20,6∙10-3 м.

Жёсткость прогона обеспечена.

Принимаем поперечное сечение прогона состоящим из двух досок, каждая размером 60х175 мм.

- Расчёт гвоздевого забоя.

Q1>Q2 ,

aг=0,2∙a-23∙dгв,

Q1=Mmaxaг∙2=nгв∙Tгв  ⇒  nгв=Mmax2∙aг∙Tгв ,

nгв- количество гвоздей по одну сторону стыка,

Tгв- несущая способность одного гвоздя.

Используем гвозди диаметром dгв=4 мм и несущей способностью Tгв=64 кг. Тогда

nгв=767,72∙0,2∙4,127-23∙0,004∙64=8,18.

Округляя до большего чётного числа, получим nгв=10, то есть 2 ряда
по 5 штук. Расстояние между гвоздями по вертикали должно быть не меньше 4∙dгв=16 мм. Выбранная доска для прогона имеет высоту 175 мм, следовательно, расстояние между гвоздями по вертикали будет равно 1756=26,2 мм, то есть удовлетворяет условию выше.

Принимаем количество гвоздей в забое 20 штук.

Гвоздевой забой выполняется из гвоздей диаметром 4 мм, по 10 штук с каждой стороны стыка.

РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ФЕРМЫ

Сбор нагрузок на ферму

G- нагрузка от собственного веса, кг,

P- вес снега, кг.

Грузовая площадь - a∙dcosα .

- Собственный вес.

G=a∙dcosα∙gпокр+gф,                 кг

gпокр=g+gоб+gпр ,                     кг/м2

gпокр- расчётная нагрузка от собственного веса элементов покрытия (всё, что выше фермы), приходящаяся на 1 м2 кровли;

g- расчётная нагрузка от собственного веса элементов настила, приходящаяся на 1 м2 кровли;

gоб- расчётная нагрузка от собственного веса стропил, условно приходящаяся на 1 м2 кровли,

gпр- расчётная нагрузка от собственного веса прогонов, условно отнесённая
к 1 м2 кровли,

gф- расчётная нагрузка от собственного веса фермы, условно отнесённая
к 1 м2 кровли.

gоб=Аоб∙ρ∙1С∙γf,             кг/м2

Аоб- площадь поперечного сечения стропил, м2,

ρ- плотность древесины (500 кг/м3),

С- шаг стропил,

γf- коэффициент надёжности для собственного веса (γf=1,1).

gоб=0,075∙0,1∙500∙11,031∙1,1=4 кг/м2 .

gпр=Апр∙ρ∙cosαd∙γf,             кг/м2

Апр- площадь поперечного сечения прогонов, м2,

ρ- плотность древесины (500 кг/м3).

gпр=0,12∙0,175∙500∙0,9282∙1,1=5,36 кг/м2,

gпокр=39,8+4+5,36=49,16 кг/м2.

gф=gпокр+P*1000l∙Ксв-1 ,               кг/м2

P*- расчётная нагрузка от собственного веса снега на 1 м2 поверхности кровли,

l- пролёт фермы в метрах,

Ксв- коэффициент собственного веса, учитывает специфику фермы ( Ксв=5).

gф=49,16+218,27100012∙5-1=17,07 кг/м2.

G=4,127∙20,928∙49,16+17,07=589,07 кг.

- Вес снега.

P=P*∙a∙dcosα ,          кг

P=218,27∙4,127∙20,928=1941,38 кг.

G+P=589,07+1941,38=2530,45 кг.

Определение усилий в стержнях фермы

| Стержень | Усилие от 1 | N, кг |
| --- | --- | --- |
| Н1 | 6,25 | 15815,3 |
| Н2 | 6,25 | 15815,3 |
| Н3 | 5 | 12652,25 |
| В1 | -6,72 | -17004,6 |
| В2 | -5,38 | -13613,8 |
| В3 | -4,03 | -10197,7 |
| Р1 | -1,34 | -3390,8 |
| Р2 | -1,6 | -4048,7 |
| С1 | 0 | 0 |
| С2 | 0,5 | 1265,2 |
| С3 | 2 | 5060,9 |

N- расчётное усилие в стержне фермы, кг.

N=G+P∙Усилие от 1.

Подбор поперечных сечений стержней фермы

Узлы фермы в расчётном смысле считаются шарнирами, а стержни фермы работают на центральные усилия.

Подбор сечений стержней нижнего пояса.

- Стержни нижнего пояса работают на центральное растяжение.

- Расчёт проводится один раз по максимальному усилию в стержнях нижнего пояса.

- Стержни имеют постоянное поперечное сечение по всей длине.

- Стержни выполняются из дерева, тип поперечного сечения – брус.

|  | - h≤2b, - h≥b, - h≈1,5b. |
| --- | --- |

Ход расчёта.

Условие прочности:

σр=NнпmaxAнт≤Rр∙mв∙m0 ,

σр- максимальное растягивающее напряжение в нижнем поясе,

Nнпmax- максимальное усилие в нижнем поясе,

Aнт- площадь поперечного сечения с учётом возможных ослаблений,

Rр- расчётное сопротивление древесины растяжению (100 кг/см2),

mв- коэффициент, учитывающий влажность (mв=1,0),

m0- коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений (m0=0,8).

Aбр- полная площадь поперечного сечения.

hвр≤14hнп ,

Абр=Ант0,75 .

Перепишем условие прочности относительно Ант:

Ант≥NнпmaxRрmвm0=15815,3106∙1∙0,8=0,01976 м2=197,6 см2.

Найдём Абр :

Абр=197,60,75=263,466≈263,5 см2.

Из сортамента на пиломатериалы выбираем сечение бруса: 150x200 мм.

Назначим глубину врубки:

hвр≤14hнп=14∙20=5 см,

Ант=bнп∙hнп-hвр=15∙20-5=225 см2.

Проверяем условие прочности:

σр=NнпmaxAнт=15815,30,0225=70,3∙104 кг/м2,

Rр∙mв∙m0=106∙1∙0,8=80∙104кгм2,

70,3∙104кгм2<80∙104 кг/м2.

Прочность стержней нижнего пояса обеспечена.

Принимаем размеры поперечного сечения стержней нижнего пояса 150x200 мм.

Подбор сечений стержней верхнего пояса.

- Стержни верхнего пояса работают на центральное сжатие.

- Расчёт проводится один раз на базе максимального усилия в стержнях.

- Стержни имеют постоянное поперечное сечение по всей длине.

- Стержни выполняются из дерева, тип поперечного сечения – брус.

|  | - h≤2b, - h≥b, - bвп=bнп=150 мм. hвп-? |
| --- | --- |

Ход расчёта.

При расчёте используются условие прочности и условие устойчивости.

Условие прочности:

σс=NвпmaxAнт≤Rс∙mв ,

условие устойчивости:

σс=NвпmaxAбр∙φ≤Rс∙mв ,

σс- максимальное сжимающее напряжение в нижнем поясе,

Nвпmax- максимальное усилия в стержнях верхнем поясе (по модулю),

Aнт- площадь поперечного сечения с учётом возможных ослаблений,

Rс- расчётное сопротивление древесины растяжению (140 кг/см2),

mв- коэффициент, учитывающий влажность (mв=1,0),

Aбр- полная площадь поперечного сечения,

φ- коэффициент продольного изгиба, φ=fλ.

hвр≤14hвп ,

Абр=Ант0,75 .

Из условия прочности найдём Aнт :

Ант≥NвпmaxRсmв=17004,61,4∙106∙1=0,01214 м2=121,4 см2.

По Aнт найдём Абр :

Абр=121,40,75=161,866≈161,9 см2.

Из сортамента на пиломатериалы выбираем сечение бруса : 150х150 мм.

Находим радиусы инерции поперечного сечения относительно осей x и y:

|  | rx=0,289∙hвп=0,289∙0,15=0,0433 м, ry=0,289∙bвп=0,289∙0,15=0,0433 м, |
| --- | --- |

Определим расчётные длины стержней верхнего пояса.

lx- расчётная длина стержня верхнего пояса в плоскости фермы,

lx=dcosα=20,928=2,155 м.

ly- расчётная длина стержня верхнего пояса из плоскости фермы (в плоскости, перпендикулярной плоскости фермы), зависит от установки прогонов,

ly=lx=dcosα=2,155 м.

Определяем гибкость стержней верхнего пояса:

λx=lxrx=2,1550,0433=49,8 ≤120,

λy=lyry=2,1550,0433=49,8 ≤120.

Найдём коэффициент продольного изгиба φ.

Так как λx≤70, то

φx=1-0,8∙λx1002=1-0,8∙49,81002=0,8,

так же λy≤70 и

φy=1-0,8∙λy1002=1-0,8∙49,81002=0,8,

φx=0,8φy=0,8  ⇒   φmin=0,8,

φ=φmin=0,8.

Проверим устойчивость стержня:

σс=NвпmaxAбр∙φ=17004,60,0225∙0,8=94,5∙104 кг/м2,

Rс∙mв=140∙104∙1=140∙104 кг/м2,

94,5∙104 кг/м2<140∙104 кг/м2.

Устойчивость стержней верхнего пояса обеспечена.

Принимаем размеры поперечного сечения стержней верхнего пояса 150x150 мм.

Подбор сечений сжатых раскосов

- Все раскосы будем рассчитывать на центральное сжатие.

- Каждый раскос рассчитывается отдельно и может иметь своё поперечное сечение.

- Раскосы выполняются из дерева, тип поперечного сечения – брус.

|  | - длинная сторона ≤ 2 коротких, - bр1=bр2=bвп=bнп=150 мм. |
| --- | --- |

Ход расчёта раскоса аналогичен расчёту верхнего пояса. Отличия:

- Rс=130 кг/см2 (кроме Р1 у полигональной фермы).

- Предельная гибкость – 150 (кроме Р1 у полигональной фермы).

- Каждый раскос имеет свою расчётную длину и lx=ly=l.

Раскос Р1.

Условие прочности:

σс=NР1maxAнт≤Rс∙mв ,

условие устойчивости:

σс=NР1maxAбр∙φ≤Rс∙mв ,

Rс- расчётное сопротивление древесины растяжению (130 кг/см2),

NР1max- максимальное усилие в раскосе Р1 (по модулю).

Из условия прочности найдём Aнт :

Ант≥NР1maxRсmв=3390,81,3∙106∙1=0,00261 м2=26,1 см2.

По Aнт найдём Абр :

Абр=26,10,75=34,8 см2.

Из сортамента на пиломатериалы выбираем сечение бруса : 150х75 мм.

Находим радиусы инерции поперечного сечения относительно осей x и y:

rx=0,289∙hР1=0,289∙0,075=0,0216 м,

ry=0,289∙bР1=0,289∙0,15=0,0433 м.

Определим расчётные длины:

lx=ly=dcosα=2,155 м.

Определим гибкость:

λx=lxrx=2,1550,0216=99,8 ≤150,

λy=lyry=2,1550,0433=49,8 ≤150.

Найдём коэффициент продольного изгиба φ.

Так как λx>70, то

φx=3000λx2=300099,82=0,3,

а λy≤70 и

φy=1-0,8∙λy1002=1-0,8∙49,81002=0,8,

φx=0,3φy=0,8  ⇒   φmin=0,3,

φ=φmin=0,3.

Проверим устойчивость:

σс=NР1maxAбр∙φ=3390,80,01125∙0,3=100,5∙104 кг/м2,

Rс∙mв=130∙104∙1=130∙104 кг/м2,

100,5∙104 кг/м2<130∙104 кг/м2.

Устойчивость раскоса Р1 обеспечена.

Принимаем размеры поперечного сечения первого раскоса 150x75 мм.

Раскос Р2.

Условие прочности:

σс=NР2maxAнт≤Rс∙mв ,

условие устойчивости:

σс=NР2maxAбр∙φ≤Rс∙mв ,

Rс- расчётное сопротивление древесины растяжению (130 кг/см2),

NР2max- максимальное усилие в раскосе Р2 (по модулю).

Из условия прочности найдём Aнт :

Ант≥NР2maxRсmв=4048,71,3∙106∙1=0,00311 м2=31,1 см2.

По Aнт найдём Абр :

Абр=31,10,75=41,466≈41,5 см2.

Из сортамента на пиломатериалы выбираем сечение бруса : 150х100 мм.

Находим радиусы инерции поперечного сечения относительно осей x и y:

rx=0,289∙hР2=0,289∙0,1=0,0289м,

ry=0,289∙bР2=0,289∙0,15=0,0433 м.

Определим расчётные длины стержня:

lx=ly=22+1,62=2,561 м.

Определим гибкость стержня:

λx=lxrx=2,5610,0289=88,6≤150,

λy=lyry=2,5610,0433=59,1 ≤150.

Найдём коэффициент продольного изгиба φ.

Так как λx>70, то

φx=3000λx2=300088,62=0,38,

а λy≤70 и

φy=1-0,8∙λy1002=1-0,8∙59,11002=0,72,

φx=0,38φy=0,72  ⇒   φmin=0,38,

φ=φmin=0,38.

Проверим устойчивость стержня:

σс=NР2maxAбр∙φ=4048,70,015∙0,38=71,1∙104 кг/м2,

Rс∙mв=130∙104∙1=130∙104 кг/м2,

71,1∙104 кг/м2<130∙104 кг/м2.

Устойчивость раскоса Р2 обеспечена.

Принимаем размеры поперечного сечения второго раскоса 150х100 мм.

Подбор сечения стоек ферм

- Стойки ферм рассчитывают на центральное растяжение. Стойка С1 не рассчитывается, её выполняют из стали, имеет минимальное сечение. Принимаем диаметр стойки С1 16 мм.

- Каждая стойка рассчитывается отдельно, может иметь своё поперечное сечение.

- Стойки выполняются из стали (круглая, прутковая сталь), за исключением C1 в полигональной ферме.

- Металлические стойки имеют Ант .

- Существует минимальное значение диаметра прутка – 16 мм.

Ход расчёта.

Из условия прочности находим Aнт :

σр=NстAнт≤Ry ,

σр- максимальное растягивающее напряжение в стойке,

Ry- расчётное сопротивление стали  растяжению (2100-2400 кг/см2),

Nст- максимальное усилие в стойке,

Ант≥NстRy .

Стойка С2.

Ант≥NстRy=1265,22250∙104=5,6∙10-5м2=0,56 см2 ,

Из сортамента на круглую сталь выбираем Ант=0,744 см2, диаметр 12 мм, берём минимальное значение диаметра.

Принимаем диаметр стойки 16 мм.

Стойка С3.

Ант≥NстRy=5060,92250∙104=2,25∙10-4м2=2,25 см2 ,

Из сортамента на круглую сталь выбираем Ант=2,740 см2, диаметр 22 мм.

Принимаем диаметр стойки 22 мм.

Расчёт и конструирование промежуточных узлов фермы

1,2,3 – промежуточные узлы.

Типы конструкции промежуточного узла:

- Лобовая врубка.

- Опорная подушка.

При проектировании узла в первую очередь пробуем решить его на лобовой врубке. Если проверка на смятие не проходит, то проектируем узел в виде опорной подушки.

Узел 1.

Сечение раскоса Р1 150х75 мм, усилие в нём Nр1=3390,8 кг.

Сечение верхнего пояса 150х150 мм.

Угол между осями раскоса и верхнего пояса α=43,6°.

Проверка на смятие по рабочей площадке:

σсм=Nр1∙cosαbвп∙hвр≤Rсмα∙mв ,

σсм- максимальное напряжение смятия на рабочей площадке,

Nр1- максимальное усилие в раскосе Р1,

hвр- глубина врубки, здесь округлим 3,75 см до 3,5 см и в узле 2 тоже.

bвп- ширина сечения верхнего пояса,

Rсмα- расчётное сопротивление древесины смятию под углом α,

mв- коэффициент, учитывающий влажность (mв=1,0).

Rсмα=Rсм1+RсмRсм90-1∙sin3α ,

Rсм- расчётное сопротивление древесины смятию вдоль волокон (140 кг/см2),

Rсм90- расчётное сопротивление древесины смятию поперёк волокон
(30 кг/см2).

σсм=3390,8∙cos43,6°0,15∙0,035=46,8∙104 кг/м2,

Rсмα=140∙1041+(14030-1)∙sin343,6°=63,6∙104 кг/м2,

Rсмα∙mв=63,6∙104∙1=63,6∙104 кг/м2,

46,8∙104 кг/м2<63,6∙104 кг/м2.

Прочность на смятие обеспечена. Узел 1 можно проектировать в виде лобовой врубки. Усилие в стойке С1 равно нулю, поэтому возьмём шайбу произвольно – пусть шайба будет квадратная со стороной 6 см.

Узел 2.

Сечение раскоса Р2 150х100 мм, усилие в нём Nр2=4048,7 кг.

Сечение верхнего пояса 150х150 мм.

Угол между осями раскоса и верхнего пояса α=60,46°.

Проверка на смятие по рабочей площадке:

σсм=Nр2∙cosαbвп∙hвр≤Rсмα∙mв ,

σсм=4048,7∙cos60,46°0,15∙0,035=38,0∙104 кг/м2 ,

Rсмα=140∙1041+(14030-1)∙sin360,46°=41,0∙104 кг/м2 ,

Rсмα∙mв=41,0∙104∙1=41∙104 кг/м2 ,

38∙104 кг/м2<41∙104 кг/м2.

Прочность на смятие обеспечена. Узел 2 можно проектировать в виде лобовой врубки. Определение площади шайбы:

σсм=Nст2Аш≤Rсм90∙mв ,

Nст- максимальное усилие в стойке С2,

Rсм90- расчётное сопротивление древесины смятию под шайбой (40 кг/см2),

Аш- площадь шайбы.

Аш≥Nст2Rсм90∙mв=1265,240∙104∙1=0,00316 м2=31,6 см2.

Пусть шайба будет квадратная со стороной 6 см.

Узел 3.

Сечение раскоса Р1 150х75 мм, усилие в нём Nр1=3390,8 кг.

Сечение нижнего пояса 150х200 мм.

Угол между осями раскоса и нижнего пояса α=21,8°.

Проверка на смятие по рабочей площадке:

σсм=Nр1∙cosαbнп∙hвр≤Rсмα∙mв ,

σсм=3390,8∙cos21,8°0,15∙0,05=41,9∙104 кг/м2 ,

Rсмα=140∙1041+(14030-1)∙sin21,83=117,9∙104 кг/м2 ,

Rсмα∙mв=117,9∙104∙1=117,9∙104 кг/м2 ,

41,9∙104 кг/м2<117,9∙104 кг/м2 .

Прочность на смятие обеспечена. Узел 3 можно проектировать в виде лобовой врубки. Определение площади шайбы:

σсм=Nст2Аш≤Rсм90∙mв ,

Аш≥Nст2Rсм90∙mв=1265,240∙104∙1=0,00316 м2=31,6 см2.

Пусть шайба будет квадратная со стороной 6 см.

Расчёт и конструирование опорного узла

Два варианта конструкции опорного узла:

- Лобовая врубка.

- Узел на натяжных хомутах (тяжах).

Будем использовать второй вариант.

1 – верхний пояс;

2 – опорный вкладыш;

3 – швеллер;

4 – уголки;

5 - тяжи;

6 - подбалка;

7 - накладки;

8 – нагели;

9 – стяжные болты;

10 – нижний пояс;

11 – подферменный брус.

Верхний наклонный элемент своим торцом опирается на опорный вкладыш, который упирается в швеллер и уголки. Усилия со швеллера передаются на тяжи, потом на торцы деревянных накладок. С накладок усилия идут на семейство нагелей, а с них на нижний пояс.

Порядок расчёта.

- Проверка опорного вкладыша на смятие.

σсм=Nвпв1bвп∙hвп≤Rсмα∙mв ,

σсм- напряжение смятия опорного вкладыша,

Nвпв1- усилие в стержне В1 в верхнем поясе,

hвп- высота сечения верхнего пояса,

bвп- ширина сечения верхнего пояса,

Rсмα- расчётное сопротивление древесины смятию под углом α,

mв- коэффициент, учитывающий влажность (mв=1,0).

Rсмα=Rсм1+RсмRсм90-1∙sin3α ,

Rсм- расчётное сопротивление древесины смятию вдоль волокон (140 кг/см2),

Rсм90- расчётное сопротивление древесины смятию поперёк волокон
(30 кг/см2).

σсм=Nвпв1bвп∙hвп=17004,60,15∙0,15=75,6∙104кг/м2,

Rсмα=1401+14030-1∙sin321,8°= 117,9∙104кг/м2 ,

Rсмα∙mв=117,9∙104∙1=117,9∙104 кг/м2 ,

75,6∙104 кг/м2<117,9∙104 кг/м2 .

Прочность на смятие опорного вкладыша обеспечена.

- Подбор сечений тяжей.

Nтяж=14∙Nнпн1=15815,34=3953,82 кг,

σр=NтяжАнт≤Ry ,

σр- растягивающее напряжение в тяже,

Ry- расчётное сопротивление стали  растяжению (2100-2400 кг/см2),

Nнпн1- усилие в стержне Н1 нижнего пояса,

Nтяж- усилие в тяже.

Выразим Ант :

Ант≥NтяжRy=3953,822250=1,76 см2 .

Из сортамента на круглую сталь выбираем  Ант=2,182 см2, диаметр 20 мм. Принимаем диаметр тяжа 20 мм.

- Расчёт накладок.

σсм=Nнпн12∙hнп∙a≤Rсм∙mв ,

σсм- напряжение смятия по торцам накладок,

Rсм- расчётное сопротивление древесины смятию вдоль волокон (140 кг/см2).

Толщина накладки a находится в зависимости:

a≥5,9∙dн.

Рассчитаем диаметр нагеля dн:

dн≤hнп9,5=2009,5=21,1 мм,

Из сортамента на круглую сталь выбираем ближайшее меньшее значение диаметра 20 мм. Принимаем диаметр нагеля dн=20 мм. Теперь считаем a:

a=5,9∙20=118 мм=0,118 м,

Из сортамента на пиломатериалы выбираем толщину накладок (ближайшее большее) 125 мм. Принимаем a=125 мм.

σсм=15815,32∙0,2∙0,125=31,6∙104 кг/м2 ,

Rсм∙mв=140∙104∙1=140∙104 кг/м2 ,

31,6∙104 кг/м2<140∙104 кг/м2 .

Прочность на смятие по торцам накладок обеспечена. Принимаем толщину накладки 125 мм.

- Расчёт швеллера.

Швеллер работает на поперечный изгиб.

q=Nнпн1bнп

Mmax=Nтяж∙a+bнп2=3953,82∙0,125+0,152=718,8 кг∙м,

σизг=MmaxWy≤Ry ,

σизг- изгибающее напряжение в швеллере,

Ry- расчётное сопротивление стали  растяжению (2100-2400 кг/см2),

Wy- момент сопротивления поперечного сечения швеллера относительно оси y.

Вычислим высоту швеллера:

hш≥hнп+2dт+2 см+2tп.

hш≅hнп+7÷8 см=20+8=28 см.

Смотрим сортамент на профильную сталь и выбираем швеллер №30:

hш=30 см,

Wy=43,6 см3.

σсм=718,843,6∙10-6=1648,6∙104 кг/м2

1648,6∙104 кг/м2<2250∙104 кг/м2

Прочность на изгиб выполнена. Принимаем швеллер № 30 (hш=30 см).

- Расчёт прочности нагельного соединения.

Расчёт и конструирование нагельного соединения определяют размеры опорного узла.

Диаметр нагеля dн=20 мм. Определим несущую способность одного среза нагеля, все размеры подставляем в сантиметрах.

Ta- несущая способность одного среза нагеля по условиям смятия древесины крайнего элемента,

Ta=80∙a∙dн=80∙12,5∙2=2000 кг.

Tс- несущая способность одного среза нагеля по условиям смятия древесины среднего элемента,

Tс=50∙с∙dн=50∙15∙2=1500 кг,

с- ширина стержня нижнего пояса.

Tи- несущая способность одного среза нагеля по условиям изгиба нагеля,

Tи=180∙dн2+2∙a2≤250∙dн2 ,

Tи=180∙dн2+2∙a2=180∙4+2∙156,25=1032,5 кг ,

250∙dн2=1000 кг, следовательно,  Tи=1000 кг.

Из всех трёх несущих способностей берём наименьшую:

Tн=Tи=1000 кг.

Определим количество нагелей:

nн≥Nнпн1nср∙Tн ,

nн- количество нагелей,

nср- количество срезов нагелей,

Nнпн1- усилие в стержне Н1 нижнего пояса.

nн=Nнпн1nср∙Tн=15815,32∙1000=7,9.

Округляем до ближайшего чётного числа. Кроме того, количество нагелей должно лежать в диапазоне:

8≤nн≤14.

Поэтому

nн=8.

Принимаем количество нагелей 8, диаметром 20 мм.

- Подбор уголков.

Уголок работает на изгиб. Подбираем по конструктивным соображениям. Высота уголка B должна быть равна толщине накладки a=125 мм..

Из сортамента на сталь выбираем равнобокий уголок 125х125х10 мм.

- Определение ширины подферменного бруса.

A=3∙G+P=3∙2530,45=7591,35 кг.

σсм=Abпф∙bнп≤Rсм90∙mв ,

σсм- напряжения смятия,

bпф- ширина подферменного бруса,

bнп- ширина стержня нижнего пояса,

Rсм90=40 кг/см2.

Выразим bпф :

bпф≥ARсм90∙mв∙bнп=7591,3540∙104∙1∙0,15=0,126 м=126 мм.

Смотрим сортамент на пиломатериалы и выбираем ближайшее большее. Выбираем bпф=150 мм. Пусть будет hпф=75 мм.

Расчёт и конструирование центральных узлов и стыков поясов фермы.

Стыки.

Если длина деревянного элемента превышает 6,5 метров, то нужно выполнять его из нескольких частей и делать стыки между ними.

- Стык верхнего пояса.

Общие положения:

- После устройства стыков длина каждого фрагмента элемента не должна превышать 6,5 м.

- Чем меньше стыков, тем лучше.

- Стык не должен мешать работе узлов верхнего пояса (стык не располагают по центру узла, его смещают влево или вправо на 80-90 см).

Верхний пояс работает на сжатие. Конструкция стыка – лобовой упор. Стыки элементов верхнего пояса не нуждается в дополнительных расчетах и выполняется конструктивно. Для предотвращения смещения сопрягаемых элементов с двух сторон стыка ставят накладки, соединенные с элементами стяжными болтами диаметром 12-16 мм, в количестве не менее двух болтов с каждой стороны стыка.  Длину накладок принимают не менее трех высот соединяемых брусьев. Толщину накладки принимают не менее одной трети от толщины соединяемых брусьев.

Вычислим длину левой части верхнего пояса:

3d2+hф2=62+2,42=6,46 м<6,5 м.

Так как длина части пояса не превосходит 6,5 м, то, следовательно, выполнять стык элементов верхнего пояса не требуется.

- Стык нижнего пояса.

Нижний пояс работает на растяжение. Конструкция стыка – симметричное нагельное соединение. Соединение подлежит расчёту. Конструкция стыка зависит от типа фермы и её длины. Ферма треугольная, длина фермы 12 м, следовательно, стык выполняется как показано на рисунке.

Расчёт нагельного соединения.

- Толщина накладки a находится в зависимости:

a≥5,9∙dн.

Рассчитаем диаметр нагеля dн:

dн≤hнп9,5=2009,5=21,1 мм,

Из сортамента на круглую сталь выбираем ближайшее меньшее значение диаметра 20 мм. Принимаем диаметр нагеля dн=20 мм.

- Теперь считаем a:

a=5,9∙20=118 мм,

Из сортамента на пиломатериалы выбираем толщину накладок (ближайшее большее) 125 мм. Принимаем a=125 мм.

- Рассчитаем несущую способность одного среза нагеля Tа, Tс, Tи :

Ta=80∙a∙dн=80∙12,5∙2=2000 кг.

Tс=50∙с∙dн=50∙15∙2=1500 кг,

с- ширина стержня нижнего пояса.

Tи=180∙dн2+2∙a2≤250∙dн2 ,

Tи=180∙dн2+2∙a2=180∙4+2∙156,25=1032,5 кг ,

250∙dн2=1000 кг, следовательно,  Tи=1000 кг.

Из всех трёх несущих способностей берём наименьшую:

Tн=Tи=1000 кг.

- Определим количество нагелей:

nн≥Nнпн3nср∙Tн ,

nср- количество срезов нагелей,

Nнпн3- усилие в стержне Н3 нижнего пояса.

nн=Nнпн1nср∙Tн=12652,252∙1000=6,3.

Округляем до ближайшего чётного числа. Кроме того, количество нагелей должно лежать в диапазоне:

8≤nн≤14.

Поэтому

nн=8.

Принимаем количество нагелей 8, диаметром 20 мм.

Безопасное расстояние по горизонтали будет s1≥7dн=140 мм, а по вертикали s2≥3dн=60 мм, s3≥3,5dн=70 мм.

Центральные узлы.

- Нижний центральный узел.

Этот узел конструктивный. Его конструкция зависит от конструкции стыка нижнего пояса. Стык нижнего пояса выполнен как симметричное нагельное соединение, поэтому нижний центральный узел выполняется как на рисунке ниже. Диаметр стяжных болтов – 12 мм.

- Верхний центральный узел.

Этот узел конструктивный. Выполняют его торцевым упором элементов верхнего пояса друг в друга с небольшой подрезкой их сверху для образования горизонтальной площадки под шайбу тяжа. Диаметр стяжных болтов – 12 мм.