Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Инженерно-строительный институт

Кафедра гидравлики

Выполнил студент гр.3013/2

Преподаватель

"__"________2013г.

Санкт-Петербург

2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Обоснование проектных решений	3

2	Проектирование перекрытий	4

2.1	Проектирование сборного ж/б балочного перекрытия 2-го этажа	4

2.1.1	Предварительное назначение геометрических характеристик сечений элементов и материалов.	4

2.1.2	Сбор нагрузок, статический расчёт плиты перекрытия	6

2.1.3	Расчет плиты по первой группе предельных состояний	7

2.1.4	Статический расчёт балки перекрытия	8

2.1.5	Расчёт балки по первой группе предельных состояний	9

2.1.6	Расчёт плиты по второй группе предельных состояний	10

2.2	Проектирование монолитного ж/б балочного перекрытия 1-го этажа			13

2.2.1	Предварительное назначение геометрических характеристик сечений элементов и материалов	13

2.2.2	Статический расчёт плиты перекрытия	15

2.2.3	Расчёт плиты по первой группе предельных состояний	16

2.2.4	Статический расчёт балки перекрытия	16

2.2.5	Расчёт ригеля (балки) по первой группе предельных состояний	18

3	Проектирование стен, колонн и фундаментов	20

3.1	Проектирование монолитной колонны	20

3.1.1	Предварительное назначение геометрических характеристик сечений элементов и материалов	20

3.1.2	Статический расчёт	20

3.1.3	Расчёт арматуры	21

3.1.4	Конструирование колонны	22

3.2	Проектирование фундамента под колонну	22

3.3	Проектирование наружной стенки	24

3.3.1	Предварительное назначение геометрических характеристик сечений элементов и материалов	24

3.3.2	Статический расчёт	25

3.3.3	Расчёт стены на внецентренное сжатие	26

3.4	Проектирование ленточного фундамента под наружные стены	27

3.4.1	Предварительное назначение геометрических характеристик сечений элементов и материалов	27

3.4.2	Расчёт	27

Обоснование проектных решений

В настоящем КП представлено проектирование двухэтажного здания административного назначения. Принципиальная схема здания показана на рис. 1.1.

Рис. 1.1.

Габаритные размеры здания в осях 1-5/АГ – 21,5х20,5 м. Здание с неполным каркасом. Внутренние конструкции выполнены в виде ж/б каркаса. Наружными несущими конструкциями являются кирпичные стены. Фундамент – ж/б, под колонны – отдельно стоящий, под стены – ленточный.

Поэтажное решение ж/б перекрытий различно:

- Перекрытие 1-го этажа – монолитное балочное, плиты которого монолитно связаны с системой поперечных балок, которые связаны монолитно с внутренними ж/б колоннами и опираются на наружные кирпичные стены. По осям 1-5 опирание плит осуществляется непосредственно на стены.

- Перекрытие 2-го этажа – сборное балочное, плиты которого опираются на систему балок, которые опираются на внутренние ж/б колонны и наружные кирпичные стены.

Высота помещений в чистоте – 3 м.

Проектирование перекрытий

Проектирование сборного ж/б балочного перекрытия 2-го этажа

Предварительное назначение геометрических характеристик сечений элементов и материалов.

Плита.

4-5 плит на пролет. Получаем:

0,5b+4b=6,8

4,5b=6,6

b=1,46≈1,45 м.

Расчётная длина плиты равна:

lрасч=5,3-0,22-0,152=5,125≈5,13 м.

Высоту плиты назначаем из опыта проектирования – h=0,12 м.

Защитный слой a=0,02 м, h0=h-a=0,12-0,02=0,1 м.

Стержни устанавливаем с шагом 100-200 мм, получаем от 7 до 14 стержней.

Из опыта проектирования назначаем класс бетона B20 для плит, класс рабочей арматуры– А400, конструктивной и поперечной – А240.

B20:

Rs=11,5 МПа,

Rbt=0,9 МПа,

Eb=27,5 ГПа,

φb,cr=3,4,

Eb,ε=Eb1+φb,cr=27.5∙1091+3.4=6,2 ГПа.

А400:

Rs=355 МПа,

Rsc=355 МПа,

Es=2∙1011 Па,

Rsw=285 МПа.

А240:

Rs=215 МПа,

Es=2∙1011 Па,

Rsw=170 МПа.

Балка.

Количество рабочих стержней – 2,3.

h0=h-a=0,5-0,03=0.47 м.

lрасч=6,8-0,22-0,22=6,6 м.

Из опыта проектирования назначаем класс бетона B20 для балки, класс рабочей арматуры– А400, конструктивной и поперечной – А240.

Считаем коэффициент ξR=0,81+Rs0,0035Es=0.81+355∙1060,0035∙2∙1011=0,53.

Сбор нагрузок, статический расчёт плиты перекрытия

Сбор нагрузок на 1 м2 плиты

| Вид нагрузки | gn, кПа | γf | gр, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Снеговая нагрузка | 1,26 | 1,4 | 1,8 |
| Изопласт (t=10 мм, ρ=600 кг/м3) | 0,06 | 1,2 | 0,07 |
| Цементно-песчаная стяжка (t=30 мм, ρ=1800 кг/м3) | 0,53 | 1,3 | 0,68 |
| Утеплитель (t=150 мм, ρ=400 кг/м3) | 0,59 | 1,2 | 0,71 |
| Ж/б плита (t=120 мм, ρ=2500 кг/м3) | 2,94 | 1,1 | 3,24 |
|  | 5,38 |  | 6,5 |

gni=t∙ρ∙9.81∙10-3,

γf- коэффициент надёжности по нагрузке.

Сбор нагрузок на 1 м погонной плиты

qр=gр∙b=6,5∙1,45=9,35 кНм ,

qn=gn∙b=5,38∙1,45=7,8 кНм .

Расчёт усилий в плите

Мр=qрlр28=9,35∙5,1328=30,8 кНм,

Qр=qрlр2=9,35∙5,132=24 кН.

Расчет плиты по первой группе предельных состояний

Расчёт продольной арматуры (по нормальным сечениям от действия изгибающего момента)

Мр=30,8 кНм.

a1As2-a2As+a3=0

a1=Rs22Rbb=(355∙106)22∙11,5∙106∙1,45=3778860559,

a2=Rsh0=355∙106∙0,1=355∙105,

a3=Мр=30800.

As1=8,429∙10-3 м2,

As2=9,658∙10-4 м2,

Берем наименьшее Asтеор=965 мм2. Тогда Asдейств=1018 мм2 (9∅12).

ξR=0,81+Rs0,0035Es=0.81+355∙1060,0035∙2∙1011=0,53.

ξ=RsAsдействRbbh0=355∙106∙1018∙10-611,5∙106∙1,45∙0,1=0,216≤0,53.

Для плит 0,1≤ξ≤0,2, следовательно подходит сечение и арматура, принимаем рабочую арматуру As=1018 мм2 9∅12.

Расчёт конструктивной арматуры

Asконстр=0,1 As.

Шаг арматуры должен быть 250-300 мм, но меньше 350 мм.

Вводим коэффициент армирования – μ.

μ=Asдействbh0=1018∙10-61,45∙0,1=0,007,

μконстр=0,1μ=0,0007,

μконстр=Asдейств1∙h0=1018∙10-61∙0,1=>Asдейств≥0,0007∙1∙0,1=0,00007 м2=70 мм2,

Asконстр.  действ=85 мм2 3∅6- на 1 м погонный длины плиты.

Расчёт на поперечную силу не проводится из-за малых касательных напряжений из-за большой ширины плиты.

Статический расчёт балки перекрытия

Сбор нагрузок на 1 м погонный плиты

Сечение балки: b=0,3 м, h=0,5 м.

gнпл=5,38 кПа, gрпл=6,5 кПа, qр=gрпл∙a+ρжб∙b∙h∙γf∙9,81∙10-3= =6,5∙5,3+2500∙0,3∙0,5∙1,1∙9,81∙10-3=34,45+4,04=38,49 кНм пог, qn=gnпл∙a+ρжб∙b∙h∙γf∙9,81∙10-3= =5,38∙5,3+2500∙0,3∙0,5∙1,1∙9,81∙10-3=28,51+4,04=32,55 кНм пог.

Расчёт усилий в балке

Мр=qрlр28=38,49∙6,628=209,6 кНм,

Qр=qрlр2=38,49∙6,62=127 кН .

Расчёт балки по первой группе предельных состояний

Расчёт продольной арматуры

Мр=209,6 кНм

a1As2-a2As+a3=0

a1=Rs22Rbb=(355∙106)22∙11,5∙106∙0,3=18264492800,

a2=Rsh0=355∙106∙0,47=166,85∙106,

a3=Мр=209600.

As1=0,008942896 м2,

As2=0,00128142 м2,

Берем наименьшее Asтеор=1281,4 мм2. Тогда Asдейств=1473 мм2 (3∅25).

ξR=0,81+Rs0,0035Es=0.81+355∙1060,0035∙2∙1011=0,53.

ξ=RsAsдействRbbh0=355∙106∙1473∙10-611,5∙106∙0,3∙0,47=0,32≤0,53.

Для плит 0,25≤ξ≤0,4, следовательно, подходит сечение и арматура, принимаем рабочую арматуру As=1473 мм2 3∅25.

Расчёт конструктивной арматуры

Asконстр=0,1 As=147,3 мм2.

Asконстр.  действ=151 мм2 3∅8.

Расчёт поперечной арматуры (по наклонным сечениям от действия поперечной силы)

Q=127 кН.

А) Расчёт по бетонной полосе между наклонными сечениями.

Q≤0,3bRbh0,

0,3bRbh0=0,3∙0,3∙11,5∙106∙0,47=486,5 кН,

Q=127 кН≤486,5 кН.

Б) Расчёт на срез.

Asw- площадь хомутов в сечении,

Asw≥Q-1,5Rbtbh02c1Sw0,75Rswc2.

Пусть c1=3h0, c2=2h0- наихудший вариант по опытам.

Sw≤Rbtbh02=0,9∙106∙0,3∙0,472=0,59 м,

Sw≤0,5h0=0,24 м,

Sw≤300 мм.

Берем наименьшее и округляем в меньшую сторону: Sw=0,2 м. Тогда

Asw≥127000-1,5∙0,9∙106∙0,3∙0,4723∙0,470,20,75∙170∙106∙2∙0,47=0,0001003 м2=100,3 мм2,

aswтеор=100,33=33,4 мм2,

aswдейств=50,3 мм2∅8.

Swконстр≤0,75h0=0,75∙0,47=0,35 м,

Swконстр≤50мм=0,5 м.

Принимаем меньшее - Swконстр=0,35 м.

Расчёт плиты по второй группе предельных состояний

acrc≤acrc,ult

acrc=φ1φ2φ3ΨsσsEsls,

Умножаем снеговую нагрузку на 0,35 и суммируем нормативную нагрузку.

gnпониж=4,56 кПа,  gnполное=5,38 кПа,

| Вид нагрузки | gn, кПа |
| --- | --- |
| Снеговая нагрузка | 1,26∙0,35 |
| Изопласт (t=10 мм, ρ=600 кг/м3) | 0,06 |
| Цементно-песчаная стяжка (t=30 мм, ρ=1800 кг/м3) | 0,53 |
| Утеплитель (t=150 мм, ρ=400 кг/м3) | 0,59 |
| Ж/б плита (t=120 мм, ρ=2500 кг/м3) | 2,94 |
|  | 4,56 |

qnпониж=gnпониж∙b=4,56∙1,45=6,6 кНм,

qnполное=gnполное∙b=5,38∙1,45=7,8 кНм.

Расчёт с полной нагрузкой.

acrc,ult=0,4 мм.

M=ql28=7,8∙5,1328=25,7 кНм.

φ1=1,0,  φ2= 0,5, φ3=1,0,

Ψs- коэффициент, учитывающий неравномерное распределение деформаций в арматуре между трещинами.

Ψs=1-0,8McrcM,

Mcrc=Rbtbh26=0,9∙106∙1,45∙0,1226=3,13 кН∙м,

Ψs=1-0,8∙3,1325,7=0,9.

σs- напряжения в растянутой арматуре в сечении с трещиной,

σs=MzsAs=Mh0-h4As=257000,1-0,124∙0,001018=360,6 МПа,

ls- базовое расстояние между трещинами,

ls=0,5h0-h2bdsAs=0,50,1-0,1221,45∙0,0120,001018=0,34 м.

Abt- площадь сечения растянутого бетона,

2a≤Abt≤0,5h,

2a=2∙0,02=0,04,

0,5h=0,5∙0,12=0,06,

0,04≤Abt≤0,06,

Abt=h0-h2b=0,1-0,1221,45=0,027 м⟹Abt=0,04 м.

acrc=1,0∙0,5∙1,0∙0,9∙360,6∙1062∙1011∙0,34=0,27 мм≤acrc,ult=0,4 мм.

Сечение проходит.

Расчёт с пониженной нагрузкой.

acrc,ult=0,3 мм.

M=ql28=6,6∙5,1328=21,7 кНм.

φ1=1,4,  φ2= 0,5, φ3=1,0,

Mcrc=Rbtbh26=0,9∙106∙1,45∙0,1226=3,13 кН∙м,

Ψs=1-0,8∙3,1321,7=0,88.

σs- напряжения в растянутой арматуре в сечении с трещиной,

σs=MzsAs=Mh0-h4As=217000,1-0,124∙0,001018=304,5 МПа,

ls- базовое расстояние между трещинами,

ls=0,5h0-h2bdsAs=0,50,1-0,1221,45∙0,0120,001018=0,34 м.

Abt- площадь сечения растянутого бетона,

0,04≤Abt≤0,06,

Abt=h0-h2b=0,1-0,1221,45=0,027 м⟹Abt=0,04 м.

acrc=1,4∙0,5∙1,0∙0,55∙304,5∙1062∙1011∙0,34=0,3 мм≤acrc,ult=0,3 мм.

Сечение проходит.

Проектирование монолитного ж/б балочного перекрытия 1-го этажа

Предварительное назначение геометрических характеристик сечений элементов и материалов

Плита

Шаг арматуры 100-200 мм, количество стержней от 5 до 10. Берем шаг 150 мм и соответственно 5-6 стержней.

h=0,12 м,

a=0,02 м,

b=1 м,

h0=0,12-0,02=0,1 м.

Из опыта проектирования назначаем класс бетона B20, класс рабочей арматуры– А400, конструктивной и поперечной – А240.

B20:

Rs=11,5 МПа, Rbt=0,9 МПа,  Eb=27,5 ГПа, φb,cr=3,4,

Eb,ε=Eb1+φb,cr=27.5∙1091+3.4=6,2 ГПа.

А400:

Rs=355 МПа, Rsc=355 МПа, Es=2∙1011 Па, Rsw=285 МПа.

А240:

Rs=215 МПа, Es=2∙1011 Па, Rsw=170 МПа.

lрасч=5,3-0,32-0,32=5 м.

Балка

h0=0,5-0,03=0,47 м,

bf'=0,3+0,9+0,9=2,1 м,

bf'≤16 пролета элемента=56=0,83 м,

bf'≤12 ширины элемента=6,82=3,4 м.

Берем минимальное значение и округляем, получаем bf'=0,8 м. Из опыта проектирования назначаем класс бетона B20, класс рабочей арматуры– А400, конструктивной и поперечной – А240. Количество арматурин – 2-3.

lрасч=6,8-0,42-0,22=6,5 м.

ξR=0,81+Rs0,0035Es=0.81+355∙1060,0035∙2∙1011=0,53.

Статический расчёт плиты перекрытия

Сбор нагрузок на 1 м2 плиты

| Вид нагрузки | gn, кПа | γf | gр, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезная | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Перегородки | 0,5 | 1,3 | 0,65 |
| Линолеум | 0,06 | 1,2 | 0,07 |
| Цементно-песчаная стяжка | 0,53 | 1,3 | 0,69 |
| Ж/б плита | 2,94 | 1,1 | 3,24 |
|  | 6,03 |  | 7,05 |

gр=7,05 кПа,

gр'=7,05-2,4=4,65 кПа,

Сбор нагрузок на 1 м погонной плиты

qр=gр∙b=7,05∙1=7,05 кНм,

qр'=gр'∙b=4,65∙1=4,65 кНм.

Усилия в плите

Плита была рассчитана как многопролетная неразрезная балка на различные комбинации загружений (галочка - qр, крестик - qр' ).

Были выбраны наибольшие значения моментов на опорах и в пролетах.

Мпрол1=16,73 кНм,

Мпрол2=10,17 кНм,

Мопор=21,22 кНм.

Расчёт плиты по первой группе предельных состояний

| Мпрол1=16,73 кНм, | Мпрол2=10,17 кНм, | Мопор=21,22 кНм. |
| --- | --- | --- |
| a1=5479347826 a2=35500000 a3=16730 | a1=5479347826 a2=35500000 a3=10170 | a1=5479347826 a2=35500000 a3=21220 |
| As1=5970 мм2 As1=512 мм2 | As1=6178 мм2 As1=300,4 мм2 | As1=5813 мм2 As1=666,3 мм2 |
| Asтеор=550 мм2 | Asтеор=300,4 мм2 | Asтеор=666,3 мм2 |
| Asдейств=55 мм2 (7∅10) | Asдейств=302 мм2 (6∅8) | Asдейств=679 мм2 (6∅12) |
| ξ=0,17<0,53 | ξ=0,09<0,53 | ξ=0,2<0,53 |
| Asконст,теор=0,1Asдейств=55 мм2 Asконст,действ=58,9 мм2(3∅5) | Asконст,теор=0,1Asдейст=30,2 мм2 Asконст,действ=37,7 мм2(3∅4) | Asконст,теор=0,1Asдейст=67,9 мм2 Asконст,действ=85 мм2(3∅6) |

Статический расчёт балки перекрытия

Сбор нагрузок на 1 метр погонный балки

qр=Rmaxплитыb+0,3∙0,5∙2500∙1,1∙9,81∙10-3=42,7+4,04=46,74 кН/м,

qр'=Rminплитыb+0,3∙0,5∙2500∙1,1∙9,81∙10-3=34,4+4,04=38,44кНм.

Усилия в балке

Балка была рассчитана как многопролетная неразрезная балка на комбинации загружений (галочка - qр, крестик - qр' ).

Были выбраны наихудшие значения внутренних усилий..

Мпрол1=180,5 кНм,Мпрол2=73,1 кНм,Мопор=215,9 кНм,

Q1=129,8 кН,Q2=349,28 кН.

| Мпрол1=180,5 кНм, | Мпрол2=73,1 кНм, | Мопор=215,9 кНм. |
| --- | --- | --- |
| a1=1826449280 a2=166850000 a3=180500 | a1=1826449280 a2=166850000 a3=73100 | a1=1826449280 a2=166850000 a3=215900 |
| As1=9000 мм2 As1=1095 мм2 | As1=9100 мм2 As1=440,2 мм2 | As1=9000 мм2 As1=1313 мм2 |
| Asтеор=1095мм2 | Asтеор=440,2 мм2 | Asтеор=1313 мм2 |
| Asдейств=1140 мм2(3∅22) | Asдейств=462 мм2 (3∅14) | Asдейств=1473 мм2(3∅25) |
| ξ=0,25<0,53 | ξ=0,1<0,53 | ξ=0,32<0,53 |
| Asконст,теор=0,1Asдейств=114 мм2 Asконст,действ=151 мм2(3∅8) | Asконст,теор=0,1Asдейст=46,2 мм2 Asконст,действ=58,9 мм2(3∅5) | Asконс,теор=0,1Asдейст=147,3 мм2 Asконст,действ=151 мм2(3∅8) |

Расчёт ригеля (балки) по первой группе предельных состояний

а) Расчет на действие  изгибающего момента

Проверяем условие

M≤Rbbf'hf'h0-hf'2,

Rbbf'hf'h0-hf'2=11,5∙106∙2,1∙0,2∙0,47-0,22=1787 кНм,

M=215,9 кНм≤1787 кНм.

Условие выполняется, значит считаем прямоугольное сечение с размерами h0 и bf'.

Q=Q1=129,8 кН. Расчёт по бетонной полосе между наклонными сечениями Q≤0,3bRbh0, 0,3bRbh0=0,3∙2,1∙11,5∙106∙0,47=3405 кН, Q=127 кН≤3405 кН. Подбор поперечной арматуры Asw- площадь хомутов в сечении, Asw≥Q-1,5Rbtbh02c1Sw0,75Rswc2. Пусть c1=3h0, c2=2h0. Наихудший вариант по опытам. Sw≤Rbtbh02Q=0,9∙106∙2,1∙0,472129,8=3,21 м, Sw≤0,5h0=0,235 м, Sw≤300 мм. Берем наименьшее и округляем в меньшую сторону: Sw=0,2 м. Тогда Asw≥129800-1,5∙0,9∙106∙0,3∙0,4723∙0,470,20,75∙170∙106∙2∙0,47=0,0001107 м2=110 мм2, aswтеор=1103=36,7 мм2, aswдейств=37,7 мм23∅4.

Q=Q2=349,28 кН. Расчёт по бетонной полосе между наклонными сечениями Q≤0,3bRbh0, 0,3bRbh0=0,3∙2,1∙11,5∙106∙0,47=3405 кН, Q=349,28 кН≤3405 кН. Подбор поперечной арматуры Asw- площадь хомутов в сечении, Asw≥Q-1,5Rbtbh02c1Sw0,75Rswc2. Пусть c1=3h0, c2=2h0. Наихудший вариант по опытам. Sw≤Rbtbh02Q=0,9∙106∙2,1∙0,472129,8=1,19 м, Sw≤0,5h0=0,235 м, Sw≤300 мм. Берем наименьшее и округляем в меньшую сторону: Sw=0,2 м. Тогда Asw≥349280-1,5∙0,9∙106∙0,3∙0,4723∙0,470,20,75∙170∙106∙2∙0,47=0,000477 м2=477 мм2, aswтеор=4773=149 мм2, aswдейств=151 мм23∅8.

Расчет на действие момента

M≤0,9Rsh0+0,5RswAswc2Sw,

M≤0,9∙355∙106∙0,47+0,5∙170∙106∙477∙10-6∙(2∙0,47)22∙0,47=150203 кНм,

M=215,9≤150203.

Проектирование стен, колонн и фундаментов

Проектирование монолитной колонны

Предварительное назначение геометрических характеристик сечений элементов и материалов

h0=0,4-0,03=0,37 м.

ξR=0,53.

Пусть As=As'=157 мм22∅10.

Статический расчёт

N=Rперекр+Rпокрытия+соб.вес колонны=349,28+129,8+0,42∙7,5∙2500∙1,1∙9,81∙10-3=511,46 кН.

е0=MN.

Принимаем е0=0,065 м.

е=e0+h0-a'2=0,065+0,37-0,032=0,235 м.

Расчёт арматуры

А) Большие эксцентриситеты

ξ≤ξR,

x- высота сжатой зоны,

x=NRbb=511,4611,5∙106∙0,4=0,11 м,

ξ=xh0=0,110,37=0,3<ξR=0,53.

Б) Маленькие эксцентриситеты

ξ≤ξR,

x- высота сжатой зоны,

x=(N1-ξR+2RsAsξr)h0Rbbh01-ξR+2RsAs=0,12 м,

ξ=xh0=0,120,37=0,32<ξR

Проверка уравнения равновесия по моментам:

Ne≤Rbbxh0-x2+RscAs'h0-a',

Ne=511,46∙103∙0,235=120193 Нм,

Rbbxh0-x2+RscAs'h0-a'=

=11,5∙106∙0,4∙0,12∙0,37-0,122+355∙106∙157∙10-60,37-0,03=190070 Нм,

120193≤190070.

Шаг конструктивной арматуры  -  Sw.

Sw≤500 мм,

Sw≤20d=20∙10=200 мм.

Берем меньшее значение Sw=0,2 м.

Берем диаметр арматуры 5 мм.

Конструирование колонны

Проектирование фундамента под колонну

Если ширина колонны меньше 450 мм, то проектируем 1 ступень фундамента. Пусть в сжимаемой толще грунта залегают пески мелкие с расчётным сопротивлением R=300 кПа.

P≤R,

P=NA≤R,

N=Nколонны+соб.вес фундамента.

Пусть плита фундамента квадратная со стороной 1,5 м и высотой 0,2 м.

Na2≤R,

a≥NR ,

N=511,46+1,5∙1,5∙0,2∙2500∙1,1∙9,81∙10-3=523,6 кН,

a≥523,6∙103300∙103=1,3 м.

Принимаем a=1,4 м, с запасом.

Расчет арматуры

P=Na2=523,61,42=267,14 кПа,

q=P∙a=267,14∙1,4=374кНм,

Так как часть плиты является консолью, то

M=ql22=374∙103∙0.522=46,75 кН.

a1=Rs22Rbb=3552∙10122∙11.5∙106∙1.4=3913819875,

a2=Rsh0=355∙106∙0,16=56800000,

a3=46750,

As1=0,014 м2, As2=0,000875 м2,

Asт=0,000875 м2,  Asдейств=905 мм2 8∅12.

ξ=RsAsдействRbbh0=355∙106∙905∙10-611,5∙106∙0,4∙0,37=0,19.

Расчёт на продавливание

Проверяем условие:

F≤4Rbtbкол+h0hкол+h0,

F=N=523,6 кН,

h0=0,2-0,04=0,16 м,

4Rbtbкол+h0hкол+h0=4∙900∙103∙0,4+0,16∙0,4+0,16=1128,96 кН,

F=523,6 кН≤1128,96 кН.

Принимаем арматуру диаметром 12 мм.

Конструирование фундамента

Проектирование наружной стенки

Предварительное назначение геометрических характеристик сечений элементов и материалов

Из опыта проектирования назначаем:

- b=1 м;

- h=0,51 м (2 кирпича);

- марка кирпича М100;

- марка раствора М75.

Тогда прочность кладки R=1,7 МПа.

Из всей стены вырезаем 1 метр и рассчитываем его как балку.

Статический расчёт

N=N1+N2,

N1- вес первого этажа,

N2- собственный вес стенки плюс вес перекрытия.

а- грузовая полоса, равна 6,8 м.

N1=Rmaxбалки перекрa=129,8 ∙1036,8 =19,09 кН.

N2=Nстены+Rбалки перекрa=1∙1∙0,51∙2000∙1,1∙9,81∙10-3∙7,5+127∙1036,8==101,22 кН.

N=19,09+101,22=120,31 кН.

е1=0,512-d2=0,155 м,

е=N1e1N1+N2=19,09∙0,15519,09+101,22=0,025 м.

Расчёт стены на внецентренное сжатие

Проверяем условие:

N≤mgφ1RAсω,

mg- коэффициент, учитывающий уменьшение несущей способности от влияния длительных нагрузок,

φ1- коэффициент продольного изгиба,

ω- коэффициент, учитывает, что менее нагруженная часть кладки сдерживает поперечные деформации более загруженной,

Aс- площадь сжатой зоны сечения.

Т.к.h>0,51 м, то mg=1.

φ1=φ+φс2,

| φ=fλ, λ=lрасчh, | φс=fλс, λс=lрасчhс, |
| --- | --- |
| hc=h-2e=0,51-2∙0,025=0,46 м, |  |
| λ=4,50,51=8,8 ⟹φ=0,9. | λс=4,50,46=9,8⟹φ=0,88. |

φ1=0,9+0,882=0,89,

Aс=hсb=0,46∙1=0,46 м2,

ω=1+eh=1+0,0250,51=1,05,

mgφ1RAсω=1∙0,89∙1,7∙106∙0,46∙1,05=730,8 кН,

N=120,31 кН≤730,8 кН.

Проектирование ленточного фундамента под наружные стены

Предварительное назначение геометрических характеристик сечений элементов и материалов

По опыту проектирования назначаем высоту фундамента 0,2 м, ширину 1 м. Грунт песок с R=300 кПа.

Расчёт

Будем проверять условие:

P=NA≤R,

A=a∙1,

A≥NR∙1.

N=Nстены+Nфунд=120,31+1∙1∙0,2∙2500∙1,1∙9,81∙10-3=125,22 кН,

A≥125,22∙103300∙103∙1=0,42.

Принимаем конструктивно ширину 1 м. Армируем фундамент конструктивно сеткой 100х100 из арматуры А400 ∅8.